Как микроконтроллер в умных колонках работает с нейронными сетями

Добрый день!

(Слайд титул)

Сегодня мы с вами спустимся из заоблачных абстракций программного кода в самое, что ни на есть приземленное железо.  А именно немножко пощупаем аппаратные решения в умных колонках.

Меня зовут Андрей, увлекаюсь постройкой различных электронных устройств с самого детства. Раньше таких людей называли радиогубители, что бы добыть необходимое компоненты приходилось  разбирать различную аппаратуру. Так сказать погрузится во внутренний мир электронных устройств.

Предлагаю и вам приобщится к увлекательному путешествию по внутреннему миру голосовых помощников реализованных в отдельных устройствах.

Что такое  голосовой помощник – формальное описание звучит так

(слайд 2 - прочитать)

(Слайд 3 )

Голосовые помощники живут в компьютерах, смартфонах, а так же в устройствах построенных специально для них – умные колонки, умные телевизоры, умные стиральные машинки и так далее. Получают все большее распространение не только в бытовой сфере но и в сфере бизнеса. Они предлагают значительные преимущества, выходящие за рамки привычных потребительских приложений

Казалось бы, не требующее усилий взаимодействие с голосовым помощником скрывает сложные процессы, происходящие за кулисами.

Давайте посмотрим как  функционируют эти удивительные технологии.

(слайд 4)

Все начинается с вашего голоса. Когда вы говорите команду или задаете вопрос, голосовой помощник улавливает ваши слова как аудиосигналы.

Затем захваченный звук транскрибируется в текст с помощью автоматического распознавания речи АСР.  АСР использует сложные алгоритмы для анализа звуковых моделей и сопоставления их с соответствующими словами и фразами.

На следующем этапе процессор естественного языка (NLP) анализирует текст, расшифровывает его значение и определяет цели сообщения. Это включает в себя понимание контекста, распознавание сущностей и извлечение ключевых данных.

Затем используя полученные на предыдущем этапе данные, голосовой помощник обращается к своей базе знаний или внешним источникам для извлечения соответствующих фактов.

Собранная информация затем обрабатывается для формирования соответствующего ответа , который может быть ответом на запрос, действием, которое необходимо выполнить, или даже дополнительным вопросом для прояснения намерения.

Наконец, текстовый ответ преобразуется обратно в устную речь с помощью технологии преобразования текста в речь (TTS) . Синтезированная речь затем воспроизводится для пользователя через динамик устройства.

И вуаля! Вы слышите ответ голосового помощника и/или какое-то действие совершаемое исполнительным устройством.

В свою очередь каждый из вышеперечисленных процессов состоит из множества различных технологий. Каждая из них нуждается в таких ресурсах как процессорное время и память. Несмотря на значительный прогресс современных технологий производства интегральных микросхем стоимость реализации и поддержки полноценного автономного устройства с голосовым помощником все еще велика.

Поэтому обычно разделяют такие устройства на два комплекса – оконечное устройство и облачный сервис.

Оконечное устройство выполняет первичное преобразование голоса и результат преобразования передает в облачный сервис.

Как раз облачный сервис выполняет основную работу и результат в виде команд и данных отправляет на оконечное устройство.

Далее оконечное устройство выполняет команды облачного сервиса:  воспроизводит речь если необходимо или выполняет другие команды. Причем не всегда устройство слушающее речь является устройством выполняющим команды. Например умная колонка слушает и отправляет в облако, а умная лампочка выполняет команды поступающие из облака.

Что там происходит в облаке это отдельная большая тема и её мы сегодня касается не будем.

Поговорим сегодня об оконечных устройствах, а именно об умных колонках. Еще конкретнее об первичном распознавании речи на них.

(слайд 5)

Что бы что-то слушать, надо иметь уши преобразующие акустические колебания в электрические сигналы. В умных колонках для этого используются микрофоны.  Поднимите руки те, кто знает, что такое микрофон. (Отлично! Все знают, тему о внутреннем мире микрофона можно пропустить  )

Но надо преобразовывать не просто акустические колебания, а слабые, зашумленные акустические колебания. У животных (в том числе и у человека) для этого служат ушные раковины. По сути отражатели. Колонка с ушами наверно бы выглядела так

(слайд 6)

Понятно, что это не наш путь.

А наше решение это использование множества микрофонов.

(слайд 7)

В умных колонках используют так называемую микрофонную матрицу. Вкратце: каждый микрофон в такой матрице слушает свое направление и дальше с помощью белой, серой или темной магии (зависит от предпочитаемой темы в IDE ) и матана вычисляется полезный сигнал

После определения направления на источник (так называемого луча), мы слышим только тот источник, что нужен, избавляемся от шумов и реверберации среды, даже той, которая слабо различима на слух.

Дальше можно было бы просто транслировать полученные данные в облако и там уже дальше обрабатывать. Но постоянно транслировать сигнал изо всех источников шумов в интернет для прослушивания распознавания никаких ресурсов не хватит. Поэтому распознавать начинаем, только когда поняли, что от нас этого таки точно хотят — и для этого сказали специальное заклинание — алиса, ок гугл, сири или алекса.
А для этого продолжаем локально обрабатывать полученный сигнал

(слайд 8)

Сначала подавляем акустическое эхо – AEC

BSS - Отделяем целевой источник звука от остальных помех и повышаем качество речи.

Далее определяем голосовую активность (VAD), в самом простом случае это удаление всех сигналов кроме сигналов в диапазоне человеческой речи и уровнем ниже некоторого порога.

На последнем этапе изменяем амплитуду сигнала – слабые усиливаем, сильные подавляем.

Весь этот комплекс называется audio front-end - AFE

И наконец полученный сигнал передаем собственно в нейросеть для определения ключевого слова и возможно команд.

(слайд 9)

К сожалению производители умных колонок не охотно раскрывают подробности о конкретных реализациях нейросетей в своей продукции. Но некоторые намеки дают. К примеру производитель чипов о которых пойдет речь далее дает намеки, что использует комбинацию сверточной сети и сети WakeNet.

Это комбинация сверточной сети, рекуррентной нейронной сети и нейронной сети прямой связи.

Одной из основных особенностей аудиосигналов является их изменение со временем. Т.е. сигнал в данный момент времени зависит от предыдущего и будущего значения. Такое свойство использовано в машинном обучении с помощью рекуррентных моделей, где входные данные обрабатываются как временная последовательность, а контекст учитывается внутренним состоянием модели.

В рекуррентных нейронных сетях информация о состоянии текущего временного шага предоставляется в качестве обратной связи при обработке следующего шага. Другими словами, каждый нейрон или узел имеет дополнительный входной сигнал, который вычисляется на основе активаций слоя на предыдущем временном шаге, обеспечивая модель памятью.

В одном из исследований было выполнено сравнение разных  видов сетей для распознавания признаков в аудиопотоке. Наилучшие результаты как раз показала гибридная сеть состоящая из  6 сверточных уровней по 256 узлов, за которыми следует уровень рекурентной сети из 256 блоков и уровень прямой нейронной сети из 512 узлов. Такая сеть достигает 83% точности распознавания.
Обучение сети это длительный процесс, требующий больших массивов аудиоданных для обучения и больших вычислительных ресурсов. 
В случае же микроконтроллеров мы таким не располагаем, поэтому обучение сети проводят на стационарных стендах состоящих из всех аппаратных приблуд – ЦПУ, ЖПУ и больших объемов памяти.

В результате получают модели размером примерно от 3 мегабайт, что вполне по силам современным дешевым микросхемам флаш памяти.

Таким образом в микроконтроллере реализуют простой расчет по относительно простым моделям.

Обычно это реализуется в виде программного модуля на вход которого поступает аудиопоток из AFE, а на выходе получаем таблицу со списком распознанных слов и вероятности того, что это именно это слово.

В большинстве случаев обычно далее просто берется первое слово с наибольшей вероятностью, и если вероятность превышает заданный порог, то считается, что было произнесено именно это слово.

На этом работа нейросети по распознаванию слова – пробуждения заканчивается и начинается работа другой модели нейросети по распознаванию собственно самих слов или команд.

Вкратце - чаще всего та же комбинация нейросетей обучается на выделение так называемых фонем или графем.

В микроконтроллере на выходе такой сети получается комбинация фонем которая сравнивается со списком известных команд. Если команда находится, то микроконтроллер выдает управляющие сигналы в исполнительные устройства.

На этом работа умного устройства заканчивается и оно опять переходит в режим ожидания слова-пробуждения.

Теперь самое интересное – как это работает на практике.

(слайд 10)

Есть такой довольно известный в узких кругах производитель чипов – espressiff. Они специализируются на производстве микроконтроллеров со встроенным WiF и блютуф. Но нас сейчас эти интерфейсы не интересуют, а интересно, что производитель вкладывает довольно большие усилия в развитие искусственного интеллекта работающего на так называемых SoC – системах на кристалле. Это микроконтроллер со встроенными периферийными устройствами, плюс внешняя память.

Один из таких чипов это esp32-s3

Вот на нем и посмотрим как работают нейросети на слабом железе.